附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 量程 | 主要功能 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙四性检测设备 （MQD6090） | / | 对建筑幕墙进行物理性能的检测，包括气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测，且满足GB/T 15227、GB/T 21086、GB/T 18250、JGJ102、JGJ133最新幕墙相关的规范技术要求。 | 压力箱最大静压差：±10kPa（0.5级以上）；动风压波动：周期：3~5s（精度：±2%）；空气流量：0~1500m³/h（精度:≤3%）；淋水量：0~4L/（㎡*min），水流量计：测量误差小于示值的5%；变形检测： 1.无线位移计：0~100mm（精度：≤0.1mm）2.压力：＞±5000Pa（精度：≤1%）；层间变形（三维变形）：变形值：±1/100mm；周期：3~10s； 三个维度中同时产生两个或三个维度的反复位移（精度：位移≤0.5%FS）。 | 北京中科天昊 科技有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 2 | 建筑门窗保温性能检测设备（2.4m ×2.4m/ BHR ） | / | 用于测量建筑外门窗的传热系数和抗结露因子。且满足GB/T 8484-2020等最新门窗相关的规范技术要求。 | 热箱空气平均温度设定范围为19℃~21℃，温度波动幅度不应大于0.2K，热箱内空气为自然对流；冷箱空气平均温度设定范围为-19℃~21℃，温度波动幅度不应大于0.3K；与试件冷侧表面距离符合GB/T 13475规定平面内的平均风速为3.0m/s±0.2m/s。 | 北京中科天昊 科技有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 3 | 微机控制伺服万能试验机 | 0-300KN | 满足10-22mm热轧带肋直径钢筋的试验功能、整套配套夹具、并包含不限于（100mm、最大25mm变形引伸计、电脑、永久使用操作软件）。另外多配一套 总10-22mm钳口夹具。 | 试验机测力系统准确度为0.5级或优于0.5级、引伸计准确定不劣于1级，其他准确度指标要求参照GB/T228.1-2010执行 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 4 | 微机控制伺服万能试验机 | 0-2000KN | 满足28mm及以上热轧带肋直径钢筋、20mm及以上预应力钢筋的试验功能、整套配套夹具、并包含不限于（100mm、最大25mm变形引伸计、电脑、永久使用操作软件）。另外多配一套 总4块20mm以上钳口夹具。 | 试验机测力系统准确度为0.5级或优于0.5级、引伸计准确定不劣于1级，其他准确度指标要求参照GB/T228.1-2010执行 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 5 | 伺服压力 试验机 | 0-300kN | 混凝土、芯样、砂浆力学检测 | 最大量程300KN，精度1%；需配置电脑（内存8g，硬盘1T）；设备可以安装抗折夹具 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 6 | 伺服压力 试验机 | 0-2000kN | 混凝土力学检测 | 最大量程2000KN，示值相对误差1%以内；需配置电脑（内存8g，硬盘1T） | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 3 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 7 | 电子万能试验机（双空间） | 0-20kN | 用于保温板材的压缩强度、抗拉强度，胶粘剂和抹面胶浆的拉伸粘结强度、抗压、抗折强度（压折比），耐碱网格布的拉伸断裂强力等试验。 | 20kN（另附10kN、100N传感器）；配套夹具：用于耐碱网格布的拉伸试验的配套夹具、保温板材拉伸、压缩等试验的配套夹具、胶粘剂和抹面胶浆的抗折、抗压强度试验的配套夹具。 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 8 | 电子万能 试验机 | 0-20kN | 用于防水卷材、橡胶材料、防水涂料、土工合成材料等拉伸性能和压缩试验规范范围的要求。 | - 最大试验力：20KN；准确度等级：0.5级；试验力测量范围：0.4%～100%F.S；试验力示值误差：示值的±0.5%以内；2.配置大变形引伸计一只：标距：10-50mm，变形量：10-800mm，精度：0.5级；橡胶材料拉伸夹具一套；防水涂料拉伸夹具一套；压缩夹具一套（盘径φ100，带千分表表架）。电脑 1台内存8G,硬盘1T.3.仪器试验空间满足试验规范需求. | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 9 | 弯曲试验机（平板卧式） | / | 钢筋弯曲试验 | 6mm-40mm钢筋弯曲、反向弯曲试验（包括弯心直径6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、30、32、4、48、50、56、60、64、70、72、80、88、90、100、110、125、140、160、168、192mm） | 青岛试金试验设备有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 10 | 混凝土养护 室控制仪 |  | 混凝土及砂浆试块养护 | 满足200㎡的房间混凝土养护； 温度要求20±2℃；湿度要求≥95% | 武汉安新捷达科技有限公司 | 1 |  | 检测软件终身免费使用 |
| 金额总计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、以上设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2021年 01 月 08日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日